基本结构

无论何种方式使用sdk，其基本次序如下，以C++为例：

- 调用Uvcham_enum枚举相机

- 调用Uvcham_open函数打开相机

- 调用Uvcham_start函数启动相机，并注册回调函数，设置图片指定缓存

- 进入消息循环，等待相机事件，相机事件通过回调函数得到

- 调用Uvcham_close关闭相机

事件分为3种：

UVCHAM_EVENT_IMAGE：表示有一张新的图存到指定缓存中，即通知上层应用可以去指定缓存中取图

UVCHAM_EVENT_DISCONNECT：表示相机断开连接

UVCHAM_EVENT_ERROR：出现未知错误

具体可以参考sample中的demo，比如demosimplest、demoqt等

基本函数

Uvcham_enum

函数声明：unsigned Uvcham_enum(UvchamDevice arr[UVCHAM_MAX])

功能：枚举电脑连接的相机

参数：arr 存放相机信息的数组

返回值：枚举到的相机个数

UvchamDevice

用于描述相机设备信息的结构体，具体定义如下：

成员变量：displayname 型号名

id          用于Uvcham_open中，用来open相机

Uvcham_open

函数声明：HUvcham Uvcham_open (const wchar_t* camid)

功能：打开相机，并没有启动相机

参数：camid   UvchamDevice结构体中的id，详见2.1

返回值：设备句柄

Uvcham_start

函数声明：HRESULT Uvcham_start (HUvcham h, void* pFrameBuffer, PUVCHAM_CALLBACK pCallbackFun, void* pCallbackCtx)

功能：启动相机

参数：h               设备句柄

pFrameBuffer     存储相机图像的指定缓存

pCallbackFun     用于响应相机事件的回调函数

pCallbackCtx     用于响应相机事件的对象指针

返回值：windows标准返回值

pFrameBuffer

大小：

WIDTHBYTES：

PUVCHAM_CALLBACK

回调函数声明：

参数：nEvent       相机事件

pCallbackCtx  用于响应相机事件的对象指针，就是Uvcham_start中的pCallbackCtx

相机事件分为3种：

UVCHAM_EVENT_IMAGE：表示有一张新的图存到指定缓存中，即通知上层应用可以去指定缓存中取图。指定缓存就是Uvcham_start中的pFrameBuffer

UVCHAM_EVENT_DISCONNECT：表示相机断开连接

UVCHAM_EVENT_ERROR：出现未知错误

Uvcham_close

函数声明：void Uvcham_close(HUvcham h)

功能：关闭相机

参数：h               设备句柄

返回值：无

Uvcham_put、Uvcham_get、Uvcham_range

Uvcham_put

函数声明：HRESULT Uvcham_put(HUvcham h, unsigned nId, int val)

功能：设置相机参数

参数：h                设备句柄

nId              参数类型ID，具体见头文件uvcham.h中的定义

val              设置的参数值

返回值：windows标准返回值

Uvcham_get

函数声明：HRESULT Uvcham_get(HUvcham h, unsigned nId, int* pVal)

功能：获取相机参数

参数：h                设备句柄

nId              参数类型ID，具体见头文件uvcham.h中的定义

pVal             获取的参数值

返回值：windows标准返回值

Uvcham_range

函数声明：HRESULT Uvcham_range(HUvcham h, unsigned nId, int* pMin, int* pMax, int* pDef)

功能：获取相机参数范围和默认值

参数：h                设备句柄

nId               参数类型ID，具体见头文件uvcham.h中的定义

pMin             参数最小值

pMax             参数最大值

pDef              参数默认值

返回值：windows标准返回值

参数nId简要说明

更详细的说明，请参考第3部分 基本功能详细说明

| 参数nId | 功能 | 使用注意 |
| --- | --- | --- |
| UVCHAM_FLIPHORZ | 水平翻转 |  |
| UVCHAM_FLIPVERT | 垂直翻转 |  |
| UVCHAM_AEXPOTARGET | 曝光补偿 |  |
| UVCHAM_DENOISE | 去噪 |  |
| UVCHAM_WBROILEFT UVCHAM_WBROIWIDTH UVCHAM_WBROITOP UVCHAM_WBROIHEIGHT | 设置ROI白平衡区域 | - 需将白平衡模式设置为ROI模式 - 依次设置，Height要最后设置，此参数设置完后，就会生效 |
| UVCHAM_YEAR UVCHAM_MONTH UVCHAM_DAY | 固件版本时间 |  |
| UVCHAM_WBMODE | 白平衡模式 |  |
| UVCHAM_EXPOTIME | 曝光时间 |  |
| UVCHAM_AEXPO | 是否开启自动曝光 |  |
| UVCHAM_SHARPNESS | 锐化 |  |
| UVCHAM_SATURATION | 饱和度 |  |
| UVCHAM_GAMMA | 伽马 |  |
| UVCHAM_CONTRAST | 对比度 |  |
| UVCHAM_BRIGHTNESS | 亮度 |  |
| UVCHAM_HZ | 抗频闪 |  |
| UVCHAM_WBRED | 白平衡：红色增益 |  |
| UVCHAM_WBGREEN | 白平衡：绿色增益 |  |
| UVCHAM_WBBLUE | 白平衡：蓝色增益 |  |
| UVCHAM_HUE | 色度 |  |
| UVCHAM_CHROME | 黑白/彩色 |  |
| UVCHAM_AFPOSITION | Sensor板位置 | 仅支持自动对焦相机 |
| UVCHAM_AFMODE | 自动对焦模式 | 仅支持自动对焦相机 |
| UVCHAM_AFZONE | 自动对焦区域 | 仅支持自动对焦相机 |
| UVCHAM_AFFEEDBACK | 自动对焦信息 | 仅支持自动对焦相机 |
| UVCHAM_AFPOSITION_ABSOLUTE | Sensor实际位置 | 仅支持自动对焦相机 仅支持读取 |
| UVCHAM_PAUSE | 暂停 |  |
| UVCHAM_SN | 序列号 |  |
| UVCHAM_BPS | 比特率 |  |
| UVCHAM_LIGHT_ADJUSTMENT | 光源 | 仅支持部分相机 |
| UVCHAM_ZOOM | 物镜倍率 | 仅支持AFDM系列相机 |
| UVCHAM_AGAIN | 模拟增益 |  |
| UVCHAM_NEGATIVE | 负片 |  |
| UVCHAM_FORMAT | 输出图片格式 | 必须在start之前调用 |
| UVCHAM_CODEC | 编码格式 | 必须在start之前调用 |
| UVCHAM_CODEC_FOURCC | 获取第n个编码格式具体含义 |  |
| UVCHAM_RES | 分辨率 | 必须在start之前调用 |
| UVCHAM_WIDTH UVCHAM_HEIGHT | 获取第n个分辨率的具体含义 |  |

基本功能详细说明

分辨率

获取分辨率

Uvcham_get(h, UVCHAM_RES, &res)

Uvcham_get(h, UVCHAM_WIDTH | res, &width)

Uvcham_get(h, UVCHAM_HEIGHT | res, &height)

res的个数num：

Uvcham_range(h, UVCHAM_RES, nullptr, &num, nullptr)

枚举分辨率的方法：

设置分辨率

要在start之前设置，因此如果已经开启相机，就要先调用Uvcham_close

依次调用：

Uvcham_close

Uvcham_enum

Uvcham_open

Uvcham_put(h, UVCHAM_RES, res)

Uvcham_start

翻转

水平翻转

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_FLIPHORZ, bHFlip)

bHFlip：0  关闭水平翻转

1  开启水平翻转

垂直翻转

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_FLIPVERT, bVFlip)

bVFlip：0  关闭垂直翻转

1  开启垂直翻转

曝光

自动曝光

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_AEXPO, mode)

mode：0  手动曝光模式

1  自动曝光模式

曝光补偿

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_AEXPOTARGET, val)

val取值范围和默认值可由Uvcham_range函数获取

该功能只在自动曝光模式下才起作用

曝光时间

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_EXPOTIME, val)

val取值范围和默认值可由Uvcham_range函数获取

该功能只在手动曝光模式下才起作用，单位是毫秒(ms)

模拟增益

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_AGAIN, val)

val取值范围和默认值可由Uvcham_range函数获取

该功能只在手动曝光模式下才起作用

白平衡

白平衡模式

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_WBMODE, mode)

Mode：0      手动白平衡

- 自动白平衡

- ROI白平衡

手动调整白平衡

此功能只在手动白平衡模式下起作用

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_WBRED, val)

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_WBGREEN, val)

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_WBBLUE, val)

其范围和默认值也由对应的Uvcham_range获取

ROI白平衡

此功能只在ROI白平衡模式下起作用

依次调用：

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_WBROILEFT, left)

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_WBROIWIDTH, width)

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_WBROITOP, top)

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_WBROIHEIGHT, height)

设置height后，相机会自动做一次ROI白平衡

其中width >= UVCHAM_WBROI_WIDTH_MIN

height >= UVCHAM_WBROI_HEIGHT_MIN

UVCHAM_WBROI_WIDTH_MIN和UVCHAM_WBROI_HEIGHT_MIN具体见头文件中的定义uvcham.h

扩展isp功能

去噪

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_DENOISE, val)

val取值范围和默认值可由Uvcham_range函数获取

锐化

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_SHARPNESS, val)

val取值范围和默认值可由Uvcham_range函数获取

饱和度

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_SATURATION, val)

val取值范围和默认值可由Uvcham_range函数获取

伽马

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_GAMMA, val)

val取值范围和默认值可由Uvcham_range函数获取

对比度

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_CONTRAST, val)

val取值范围和默认值可由Uvcham_range函数获取

亮度

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_BRIGHTNESS, val)

val取值范围和默认值可由Uvcham_range函数获取

色度

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_HUE, val)

val取值范围和默认值可由Uvcham_range函数获取

灰白图片

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_CHROME, bGrey)

bGrey: 0     彩色图片

- 灰白图片

设置输出图片格式

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_FORMAT, format)

format: 0 => BGR888, 1 => BGRA8888, 2 => RGB888, 3 => RGBA8888; default: 0

此函数必须在Uvcham_start之前调用

实际修改的就是Uvcham_start中的pFrameBuffer中的格式

抗频闪功能

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_FORMAT, hz)

hz取值0、1、2：

0 -> 60HZ AC;

1 -> 50Hz AC;

2 -> DC

对焦功能

此功能只有自动对焦系列相机才有

对焦模式

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_AFMODE, mode)

mode: 0: 手动对焦;

1:  自动对焦;

2:  进行一次自动对焦，用于手动对焦;

3:  sensor回到共轭焦距位置，常用于初始化

手动调节sensor位置

用于手动对焦

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_AFPOSITION, pos)

pos范围目前为：0~854

也可通过Uvcham_range(hcam, UVCHAM_AFPOSITION, &min, &max, &def)函数来获取

设置对焦区域

本相机的对焦区域是确定的几块，不是任意值

整幅图像被分为w * h个对焦区域

w和h的获取方式如下：

Uvcham_range(hcam, UVCHAM_AFZONE, &min, &max, &def)

w = max & 0xff

h = (max >> 8) & 0xff

设置对焦区域的方法如下：

index = row * w + col

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_AFZONE, index)

其中index表示第index个对焦区域，位于第row行，第col列，row和col均从0开始

获取行列的方法：

Uvcham_get(hcam, UVCHAM_AFZONE, &index)

row = index / w

col = index % w

获取实际范围

Uvcham_range(hcam, UVCHAM_AFPOSITION_ABSOLUTE, &min, &max, nullptr)

例如min= -5400，max=10600um，表述sensor的实际移动范围为-5400um~ 10600um

注意：此参数不能用于Uvcham_get和Uvcham_put

获取对焦信息

Uvcham_get(hcam, UVCHAM_AFFEEDBACK, &val)

val: 0:  unknown

1:  focused

2:  focusing

3:  defocuse (out of focus)

4:  up (workbench move up)

5:  down (workbench move down)

获取固件时间

Uvcham_get(hcam, UVCHAM_YEAR, &year)

Uvcham_get(hcam, UVCHAM_MONTH, &mon)

Uvcham_get(hcam, UVCHAM_DAY, &day)

获取序列号

Uvcham_get(hcam, UVCHAM_SN, &sn)

设置和获取比特率

功能：用于调节获取图像质量

部分相机可能没有这功能

获取范围与默认值：

Uvcham_range(hcam, UVCHAM_BPS, &min, &max, &def);

获取：

Uvcham_get(hcam, UVCHAM_BPS, &bps);

设置：

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_BPS, bps);

调节光源

功能：部分相机可外接光源，用此函数进行调节

获取范围与默认值：

Uvcham_range(hcam, UVCHAM_LIGHT_ADJUSTMENT, &min, &max, &def);

获取：

Uvcham_get(hcam, UVCHAM_LIGHT_ADJUSTMENT, &val);

设置：

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_LIGHT_ADJUSTMENT, val);

设置镜头倍率

功能：此功能目前只有AFDM系列相机支持，设置物镜倍率

此功能只支持设置，不支持读取

读取范围和默认值：

Uvcham_range(hcam, UVCHAM_ZOOM, &min, &max, &def);

设置：

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_ZOOM, zoom);

负片

Uvcham_get(hcam, UVCHAM_NEGATIVE, &val);

Uvcham_put(hcam, UVCHAM_NEGATIVE, val);

0----关闭负片功能

1----开启负片功能

设置编码格式

注意：此功能要在start之前调用，使用方式和分辨率设置相同

获取编码格式个数：

Uvcham_range(h, UVCHAM_CODEC, nullptr, &num, nullptr);

获取：

Uvcham_get(h, UVCHAM_CODEC, &codecNum);

设置：

Uvcham_put(h, UVCHAM_CODEC, codecNum);

注意：此功能要在start之前调用

获取第n个codec的具体含义：

Uvcham_get(h, UVCHAM_CODEC_FOURCC | n, &fourcc)

fourcc由四个字节构成，分别将其解析，即得到其意思，代码具体如下：

unsigned char codec[5] = {0};

unsigned temp = (unsigned)fourcc;

codec[0] = (unsigned char) (temp & 0x000000FF);

codec[1] = (unsigned char) ((temp >> 8) & 0x000000FF);

codec[2] = (unsigned char) ((temp >> 16) & 0x000000FF);

codec[3] = (unsigned char) ((temp >> 24) & 0x000000FF);

codec[4] = ‘\0’;